|  | Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. |  | Salamander Decking, Fence & Facade - Terrassensystem |  | 2 |  |  |
| 01.01. |  | Vorbereitende Arbeiten |  | 3 |  |  |
| 01.02. |  | Tragschicht herstellen |  | 4 |  |  |
| 01.03. |  | Unterkonstruktion verlegen |  | 5 |  |  |
| 01.04. |  | Aluminium-Unterkonstruktion verlegen |  | 6 |  |  |
| 01.05. |  | Terrassenbelag mit 5mm Fuge montieren |  | 8 |  |  |
| 01.06. |  | Terrassenbelag mit verdecktem Clip montieren |  | 10 |  |  |
| 01.07. |  | Randabschluss montieren |  | 12 |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade - Terrassensystem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Allgemeine Vorbemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Salamander-Outdoor-Profile werden aus einem faserverstärktem Hybridmaterial gefertigt und sind extrem haltbar und zugleich nachhaltig. Das Material besteht zu ca. 60% aus Reishülsen, ist absolut wasserfest, riss- und splitterfrei und resistent gegen Schädlinge und Pilzbefall. Mit einem speziellen Schleifverfahren erhält die Profiloberfläche ihre holznahe Optik und Haptik sowie die höchste Rutschhemmung, auch in nässebelasteten Barfußbereichen. Durch die bipolare Eigenschaft des Materials ist es möglich, spezielle Farblasuren dauerhaft aufzutragen und das Material zu verkleben. Jegliche Bearbeitung von Salamander-Outdoor-Profilen (sägen, bohren, fräsen etc.) kann mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen erfolgen. Salamander Outdoorprofile werden ständig überwacht und erfüllen u.a. folgende Prüfkriterien: - Rutschhemmungsklasse C nach DIN 51097 - Dauhaftigkeitsklasse 1 gegen Holzzerstörende Pilze nach DIN EN 350-1 - Dauerhaftigkeitsklasse 1 gegen Moderfäule gem. CEN/TS 15083-2 - LGA-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001/14001 Nähere Informationen erhalten Sie im Internet unter http://www.salamander-outdoor.com Oberflächengestaltung Salamander Outdoor Oberfläche natur Salamander-Outdoor-Profile natur bieten eine einzigartige, holzähnliche Optik und Haptik. Durch die bipolaren Eigenschaften des Materials haften Lasuren und Lacke optimal an der Profiloberfläche und sind somit mit einer variantenreichen Farbvielfalt gestaltbar. Lasuren und Lacke werden jedoch auch bei Oberflächenverletzungen nicht von Feuchtigkeit unterwandert und platzen daher nicht ab. Durch die offenporige Oberflächenstruktur haften jedoch Verschmutzungen leichter an. Die Schmutzanhaftung kann durch die Beschichtung mit Lasur + 2-K-Versiegelungslack erheblich reduziert werden. Salamander Farb- und Pflegeöl Salamander Pflegeöl wurde speziell für den ungeübten Anwender entwickelt. Es ist in drei top-aktuellen Farbeinstellungen erhältlich und überzeugt durch die einfache Verarbeitbarkeit. Das Pflegeöl verleiht der Profiloberfläche einen seidig matten Charakter und schützt sie vor Schmutzanhaftungen. Leichte Beschädigungen der Oberfläche können mit dem Pflegeöl einfach nachgeölt und dadurch kaschiert werden. Die geölte Profiloberfläche sollte 1 - 2 mal jährlich nachgeölt werden, um ihre Farbintensität und schmutzabweisende Eigenschaft zu erhalten. Folgende Farbtöne des Salamander Farb- und Pflegeöls stehen zur Verfügung: - Dark Oak - Stone Grey - Teak Salamander Farblasuren Salamander Farblasuren dienen der individuellen farbigen Gestaltung von Salamander-Outdoor Profiloberflächen. Die Pigmente der wasserbasierten, transparenten Lasur verbinden sich dabei fest mit der Profiloberfläche. Pigmentanhäufungen in den Vertiefungen der grob geschliffenen Oberfläche erzeugen den einzigartigen, unregelmäßig geaderten Charakter natürlicher Tropenhölzer. Die Farben bestechen durch Ihre außerordentliche Brillanz und sind zur automatisierten Verarbeitung |  |  |  |  |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  | professioneller Anwender ebenso geeignet, wie für versierte Handwerker. Ein Auffrischen der Farbintensität sowie das kaschieren leichter Oberflächenbeschädigungen ist durch nachlasieren möglich. Folgende Farblasuren stehen zur farbigen Oberflächengestaltung zur Verfügung: - C08 Burma - C09 Burma dunkel - C14 Siam - C15 Siam dunkel - C23 Aged - C24 Java - C51 Walnut - C9010 Weiß - C6005 Moosgrün - C7016 Anthrazit Salamander 2-Komponenten Versiegelungslack Salamander 2-K-Versiegelungslack dient der Versiegelung von zuvor mit Salamander Farblasuren behandelter Profiloberflächen. Der Lack versiegelt die offenporige Struktur der Profiloberflächen, sodass Schmutzpartikel kaum anhaften. Darüber hinaus schützt der Lack die Farbpigmente der Farblasur vor UV-Strahlen des Sonnenlichtes und erhöht dadurch die Farbstabilität. Salamander 2-K-Versiegelungslack darf ausschließlich durch den professionellen Anwender auf zuvor lasierten Profiloberflächen verarbeitet werden. Abgenutzte Lackschichten (z.B. durch Laufspuren) können durch einen weiteren Lackauftrag erneuert werden. SALAMANDER Technische Kunststoffprofile GmbH Sitz: Am Deverhafen 4, 26871 Papenburg Telefon: +49 (0 49 61) 914 - 0 Telefax: +49 (0 49 61) 914 - 266 E-Mail: info@salamander-outdoor.com Web: www.salamander-outdoor.com Registergericht: Osnabrück HRB 121733 USt-ID-Nr: DE812608961 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ausführungshinweise |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zur technischen Ausführung gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen Bestimmungen der VOB, die EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze. Die Verlege- und Verarbeitungsvorschriften des Herstellers ( http://www.salamander-outdoor.com/de/Service/Downloads ) sind in der jeweils aktuellen Version einzuhalten. Die Vorgaben und Produktbeschreibungen sind für die Preiskalkulation maßgeblich und einzuhalten! Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Gegebenheiten sowie über die Beschaffenheit des Untergrundes in Kenntnis zu setzen. |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01. |  |  | Vorbereitende Arbeiten |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.0001. |  |  | Prüfen des vorhandenen Untergrundes auf Eignung und Tragfähigkeit |  |  |  |  |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  |  | Einheitspreis |  |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 psch |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.0002. |  |  | Erstellung der Planungsunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Erstellen und überlassen von Planungs- und Ausführungszeichnungen zur Freigabe durch die Bauleitung - Gesamtaufbau in Gefällerichtung (Vertikalschnitt M 1:20) - Verlegeplan Gehwegplatten (Draufsicht M 1:50) - Verlegeplan Unterkonstruktion (Draufsicht M 1:50) - Verlegeplan Terrassenbelag (Draufsicht M 1:50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 psch |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.0003. |  |  | Baustelleneinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Liefern und vorhalten aller für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Maschinen, Geräte, Hebezeuge, Werkzeuge und Hilfseinrichtungen für die Dauer der Baumaßnahme. Einrichtung aller notwendigen Zwischenlagerplätze für Baustelleneinrichtungen und Materialien inklusive Rückbau und Abtransport nach Beendigung der Arbeiten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,000 psch |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Summe 01.01. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |
| 01.02. |  |  | Tragschicht herstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.0001. |  |  | Erdplanum herstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Erdplanum in der Fläche für frostsicheren Aufbau mit 4% Gefälle vorbereiten und mit Drainage versehen, inkl. Abfuhr und Entsorgung des Aushubmaterials. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m³ |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.02.0002. |  |  | Tragschicht herstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tragfähiges, frostsicheres Kies- oder Schotterbett (4/32) liefern, mit 1% Gefälle auf erforderliche Höhe inkl. lageweisem Verdichten einbauen und zum Ausgleich von Unebenheiten mit Feinsplitt abziehen. Abweichung von der Sollhöhe +/- 1 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m³ |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  |  | Einheitspreis |  |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  | Betonplatten liefern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.0003. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beton-Gehwegplatten min. 40 x 40 x 4 cm (Gewicht ca. 14 kg), liefern und in Reihen senkrecht zum Verlauf der darauf zu montierenden Unterkonstruktionsprofile auf vorbereiteter Tragschicht verlegen. Abstand der Plattenreihen max. 40 cm. Die Plattenreihen sind bis in die Randbereiche der Terrasse zu führen. Überstehende Unterkonstruktionsprofile sind nicht zulässig. In Ecken und an Dielenenden sind nur ganze Platten (keine Zuschnitte) zulässig! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.02.0004. |  |  | Betonfundament herstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wasserdurchlässiges Beton Siebmaterial 0/32 liefern und höhen- und profilgerecht inkl. dem lageweisen Verdichten als Tragschicht einbauen. Abweichung von der Sollhöhe +/- 1 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m³ |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Summe 01.02. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |
| 01.03. |  |  | Unterkonstruktion verlegen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.0001. |  |  | Unterkonstruktion RE1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unterkonstruktionsprofil RE1010 38x25mm liefern, auf festem, vollflächigem Untergrund nach Verlegeplan auslegen und mittels geeigneten Dübeln und Schrauben mit einem max. Abstand von 35 cm (Mitte - Mitte) am Untergrund befestigen. Die Befestigungsabstände betragen max. 40cm, von den Enden der Unterkonstruktionsleisten max . 5 cm. In Bereichen von Dielenstößen sind jeweils 2 Unterkonstruktionsleisten parallel nebeneinander anzuordnen. Der Dielenüberstand darf max. 1,5 cm betragen. An Dielenenden werden 2 Unterkonstruktionsleisten im Abstand von 15 cm (Mitte - Mitte) angeordnet. Zur späteren Montage von Abschlussleisten sind die Unterkonstruktionsleisten mit umlaufendem Rahmen zu montieren. Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten! Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.03.0002. |  |  | Unterkonstruktion RE1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unterkonstruktionsprofile RE1020 70x38mm liefern, nach Verlegeplan auf Gehwegplatten auslegen, auf Höhe mit 1% Gefälle ausrichten und mittels geeigneten Dübeln und Schrauben mit einem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  |  | Einheitspreis |  |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  | max. Abstand von 40 cm (Mitte - Mitte) und an Dielenstößen an Gehwegplatten befestigen. An Dielenenden werden 2 Unterkonstruktionsleisten im Abstand von 15 cm angeordnet. Die Befestigungsabstände betragen max. 60 cm, von den Enden der Unterkonstruktionsprofile max . 5 cm. Zur späteren Montage von Abschlussleisten sind die Unterkonstruktionsprofile mit umlaufendem Rahmen zu montieren. Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten! Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Summe 01.03. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |
| 01.04. |  |  | Aluminium-Unterkonstruktion verlegen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.0001. |  |  | Unterkonstruktionsleiste RE4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aluminium-Unterkonstruktionsprofile RE4000 34x49mm inkl. allem erforderlichen Original-Zubehör liefern, nach Verlegeplan auf vorbereitetem Untergrund als umlaufende Rahmenkonstruktion montieren und mittels höhenverstellbaren Lifts auf Höhe mit 1% Gefälle ausrichten. Alle Schraubverbindungen erfolgen ohne vorzubohren (spanlos). Abstand der Unterkonstruktionsleisten: max. 35cm (Mitte - Mitte). Zur Beschwerung der Randbereiche an Dielenenden sind Auflageschienen RE4040 für Betonbeschwerungen einzubauen. Die Abstände der Betonbeschwerungen betragen max. 100 cm bzw. von Ecken max. 20 cm. Die Lifts RE406 sind mit Pads RE4070/RE4080 zu versehen und in Eckbereichen sowie im Abstand von max. 100 cm einzubauen. Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten! Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.04.0002. |  |  | Verbindungswinkel 90° RE4010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE4010 Verbindungswinkel 90° liefern und montieren Geeignet für die rechtwinklige oder vertikale Verbindung der Unterkonstruktionsprofile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.04.0003. |  |  | Verbinder 180° RE4020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  | RE4020 Verbinder 180° liefern und montieren. Der Verbinder dient zur stirnseitigen, parallelen oder vertikalen Verbindung von Unterkonstruktionsprofilen RE4000. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |
| 01.04.0004. |  |  | Verbindungswinkel variabel RE4030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE4030 Verbindungswinkel variabel liefern und montieren. Das Verbindungsstück eigenet sich zur Verbindung der Unterkonstruktionsprofile bei variablen Winkelstellungen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |
| 01.04.0005. |  |  | Auflageschiene RE4040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE4040 Auflageschiene liefern und montieren Die Auflageschiene wird im vorgegebenen Abstand zwischen den Unterkonstruktionsprofilen verbaut und dienen dazu, Betonplatten als Beschwerung aufzunehmen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |
| 01.04.0006. |  |  | Lift RE4060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE4060 Lift liefern und montieren Die höhenverstellbaren Lifts ermöglichen eine schnelle und problemlose Ausrichtung der gesamten Unterkonstruktion. Innerhalb kürzester Zeit können sämtliche Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden. Der Lift selbst sorgt für einen Aufbau von 6 mm und kann problemlos um 35mm hochgeschraubt werden. Dabei sind die Lifts mit bis zu 500kg/m² belastbar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |
| 01.04.0007. |  |  | Pad 5mm RE4070 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE4070 Pad 5mm für Lift RE4060 liefern und montieren Die Pads sind mit einem selbstklebenden Klebeband ausgestattet. Vor der Verklebung sollte sichergestellt sein, dass sich keine Ölrückstände am Lift befinden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |
| 01.04.0008. |  |  | Pad 10mm RE4080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE4080 Pad 10mm für Lift RE4060 liefern und montieren Die Pads sind mit einem selbstklebenden Klebeband ausgestattet. Vor der Verklebung sollte sichergestellt sein, dass sich keine Ölrückstände am Lift befinden. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  |  | Einheitspreis |  |  | Gesamtbetrag |  |
| 01.04.0009. |  |  | Betonbeschwerungen für Alu-Unterkonstruktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Liefern und einlegen von Betonbeschwerungen (z.B. handelsübliche Rasenbordsteine) 100 x 25 x 5 cm (Gewicht ca. 27 kg) in zuvor montierte Auflageschienen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.04.0010. |  |  | Revisionsstück RE4050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE4050 Revisionsstück liefern und montieren. Dient zur Herstellung von Revisionsdielen (z.B. zur Wartung von Drainageeinrichtungen oder Sonstiges) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Summe 01.04. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |
| 01.05. |  |  | Terrassenbelag mit 5mm Fuge montieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05.0001. |  |  | Terrassendiele RE1001 125x22mm verlegen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terrassendielen liefern und mittels Befestigungsclip T4B RE5590 und A2 Edelstahlschraube RE5130 auf zuvor verlegten Unterkonstruktionsprofilen befestigen. Bei Montage auf Aluminium-Unterkonstruktion sind die Verschraubungen im Ø 3,2mm vorzubohren. An Dielenstößen ist jede Diele mit einem separaten Clip zu befestigen. Die Überstände der Dielenenden über die Unterkonstruktionsprofile dürfen max. 1,5 cm betragen. Die Auflage der Dielenenden auf der Unterkonstruktion muss mindestens 30 mm betragen. Anfangs- und Enddielen werden einseitig jeweils im Abstand der Unterkonstruktionen sichtbar mit Terrassenbauschraube RE5150 befestigt. Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten! Oberfläche: [ ] geriffelte Seite oben [ ] glatte Seite oben Oberflächenbehandlung (Sichtfläche): [ ] natur, unbehandelt [ ] vorgeölt in Farbe:________________ [ ] lasiert in Farbe:________________ [ ] zusätzlicher 2-K-Schutzlack(nur bei lasierten Profilen) Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m² |  | ............ | ............ EUR |  |  |
| 01.05.0002. |  |  | Terrassendiele RE1031 140x20mm verlegen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terrassendielen liefern und mittels Befestigungsclip T4B RE5590 und A2 Edelstahlschraube RE5130 auf zuvor verlegten Unterkonstruktionsprofilen befestigen. Bei Montage auf Aluminium-Unterkonstruktion sind die Verschraubungen im Ø 3,2mm vorzubohren. An Dielenstößen ist jede Diele mit einem separaten Clip zu befestigen. Die Überstände der Dielenenden über die Unterkonstruktionsprofile dürfen max. 1,5 cm betragen. Die Auflage der Dielenenden auf der Unterkonstruktion muss mindestens 30 mm betragen. Anfangs- und Enddielen werden einseitig jeweils im Abstand der Unterkonstruktionen sichtbar mit Terrassenbauschraube RE5150 befestigt. Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten! Oberfläche: [ ] abgerundete Kante oben [ ] scharfe Kante oben Oberflächenbehandlung (Sichtfläche): [ ] natur, unbehandelt [ ] vorgeölt in Farbe:________________ [ ] lasiert in Farbe:________________ [ ] zusätzlicher 2-K-Schutzlack(nur bei lasierten Profilen) Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m² |  | ............ | ............ EUR |  |  |
| 01.05.0003. |  |  | Terrassendiele RE1041 200x20mm verlegen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terrassendielen liefern und mittels Befestigungsclip T4B RE5590 und A2 Edelstahlschraube RE5130 auf zuvor verlegten Unterkonstruktionsprofilen befestigen. Bei Montage auf Aluminium-Unterkonstruktion sind die Verschraubungen im Ø 3,2mm vorzubohren. An Dielenstößen ist jede Diele mit einem separaten Clip zu befestigen. Die Überstände der Dielenenden über die Unterkonstruktionsprofile dürfen max. 1,5 cm betragen. Die Auflage der Dielenenden auf der Unterkonstruktion muss mindestens 30 mm betragen. Anfangs- und Enddielen werden einseitig jeweils im Abstand der Unterkonstruktionen sichtbar mit Terrassenbauschraube RE5150 befestigt. Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten! Oberfläche: [ ] abgerundete Kante oben [ ] scharfe Kante oben Oberflächenbehandlung (Sichtfläche): [ ] natur, unbehandelt [ ] vorgeölt in Farbe:________________ [ ] lasiert in Farbe:________________ [ ] zusätzlicher 2-K-Schutzlack(nur bei lasierten Profilen) Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m |  |  |  |  |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  |  | Einheitspreis |  |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m² |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.05.0004. |  |  | Befestigungsclip T4B RE5590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE5590 Befestigungsclip T4B liefern und montieren. Der Clip wird an jedem Kreuzpunkt zwischen der eingesetzen Diele und der Unterkonstruktion verschraubt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.05.0005. |  |  | A2 Edelstahlschraube RE5130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE5130 Edelstahlschraube A2 3,5 x 30mm, schwarz brüniert zur Befestigung des Clips |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.05.0006. |  |  | Terrassenbauschraube RE5150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE5150 Terrassenbauschraube 5,5x40mm zur Fixierung der jeweiligen Anfangs- und Enddielen oder der Randabschlussprofile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.05.0007. |  |  | Befestigungssystem RE5140 (Set) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Befestigungssystem RE5140 als komplettes Set inkl. 100 Clips RE5590 100 Schrauben RE5130 2 Bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Summe 01.05. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |
| 01.06. |  |  | Terrassenbelag mit verdecktem Clip montieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.0001. |  |  | Terrassendiele RE1001 125x22mm verdeckt verlegen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terrassendielen liefern und mittels verdecktem Clipsystem RE5110 auf zuvor verlegten Unterkonstruktionsprofilen befestigen. An Dielenstößen ist jede Diele mit einem separaten Clip zu befestigen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  | Die Überstände der Dielenenden über die Unterkonstruktionsprofile dürfen max. 1,5 cm betragen. Anfangs- und Enddielen werden einseitig jeweils im Abstand der Unterkonstruktionen sichtbar mit Terrassenbauschraube RE5150 befestigt. Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten! Oberfläche: [ ] geriffelte Seite oben [ ] glatte Seite oben Oberflächenbehandlung (Sichtfläche): [ ] natur, unbehandelt [ ] vorgeölt in Farbe:________________ [ ] lasiert in Farbe:________________ [ ] zusätzlicher 2-K-Schutzlack(nur bei lasierten Profilen) Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m² |  | ............ | ............ EUR |  |  |
| 01.06.0002. |  |  | Terrassendiele RE1030 140x20mm verdeckt verlegen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terrassendielen liefern und mittels verdecktem Clipsystem RE5110 auf zuvor verlegten Unterkonstruktionsprofilen befestigen. An Dielenstößen ist jede Diele mit einem separaten Clip zu befestigen. Die Überstände der Dielenenden über die Unterkonstruktionsprofile dürfen max. 1,5 cm betragen. Anfangs- und Enddielen werden einseitig jeweils im Abstand der Unterkonstruktionen sichtbar mit Terrassenbauschraube RE5150 befestigt. Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten! Oberfläche: [ ] abgerundete Kante oben [ ] scharfe Kante oben Oberflächenbehandlung (Sichtfläche): [ ] natur, unbehandelt [ ] vorgeölt in Farbe:________________ [ ] lasiert in Farbe:________________ [ ] zusätzlicher 2-K-Schutzlack(nur bei lasierten Profilen) Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m² |  | ............ | ............ EUR |  |  |
| 01.06.0003. |  |  | Terrassendiele RE1040 200x20mm verdeckt verlegen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terrassendielen liefern und mittels verdecktem Clipsystem RE5110 auf zuvor verlegten Unterkonstruktionsprofilen befestigen. An Dielenstößen ist jede Diele mit einem separaten Clip zu befestigen. Die Überstände der Dielenenden über die Unterkonstruktionsprofile dürfen max. 1,5 cm betragen. Anfangs- und Enddielen werden einseitig jeweils im Abstand der Unterkonstruktionen sichtbar mit Terrassenbauschraube |  |  |  |  |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  |  | Einheitspreis |  |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  | RE5150 befestigt. Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten! Oberfläche: [ ] abgerundete Kante oben [ ] scharfe Kante oben Oberflächenbehandlung (Sichtfläche): [ ] natur, unbehandelt [ ] vorgeölt in Farbe:________________ [ ] lasiert in Farbe:________________ [ ] zusätzlicher 2-K-Schutzlack(nur bei lasierten Profilen) Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m² |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.06.0004. |  |  | Befestigungsclip RE5110 (Set) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE5110 Befestigungssystem für die verdeckte Verschraubung mit 1mm Fuge liefern und montieren. Inkl. 180 Schrauben, 60 Verbinder, 2 Bits als Set für ca. 2 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.06.0005. |  |  | Terrassenbauschraube RE5150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE5150 Terrassenbauschraube 5,5x40mm zur Fixierung der jeweiligen Anfangs- und Enddielen oder der Randabschlussprofile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Summe 01.06. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |
| 01.07. |  |  | Randabschluss montieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.0001. |  |  | Randabschluss liefern und montieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Liefern und anbringen von Randabschlussleisten an die Unterkonstruktionsprofile mittels Terrassenbauschrauben RE5150. Der Befestigungsabstand beträgt max. 40 cm, aus Ecken 5 cm. Die Eckbereiche sind als Gehrungsecken mit 5mm Abstand auszubilden. Die umlaufende Fuge zwischen Dielen und Randabschlussleisten beträgt 5 mm. [ ] Rechteck-Hohlkammerleiste RE2010, 20x70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Projekt: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  |  | Einheitspreis |  |  | Gesamtbetrag |  |
|  |  |  | Lieferängen: [ ] 3,00m [ ] 4,00m [ ] 5,00m [ ] Rechteck-Vollprofilleiste RE2140, 20x70mm, Länge 2,90m [ ] sonstiger Randabschluss: _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 m |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.07.0002. |  |  | Terrassenbauschraube RE5150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RE5150 Terrassenbauschraube 5,5x40mm zur Fixierung der jeweiligen Anfangs- und Enddielen oder der Randabschlussprofile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Summe 01.07. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Summe 01. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |

|  | Summenblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. |  |  | Salamander Decking, Fence & Facade - Terrassensystem |  |  |  |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01. |  |  | Vorbereitende Arbeiten |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
| 01.02. |  |  | Tragschicht herstellen |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
| 01.03. |  |  | Unterkonstruktion verlegen |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
| 01.04. |  |  | Aluminium-Unterkonstruktion verlegen |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
| 01.05. |  |  | Terrassenbelag mit 5mm Fuge montieren |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
| 01.06. |  |  | Terrassenbelag mit verdecktem Clip montieren |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
| 01.07. |  |  | Randabschluss montieren |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Summe aller Leistungsverzeichnisse: |  |  |  |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Umsatzsteuer: | (............ %) |  |  |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Gesamtsumme: |  |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |
| 08.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 14 |  |